7.  Limity rozvoje území

Limity rozvoje území jsou relativně nepřekročitelnou hranicí pro využití území, působí jako omezení či usměrnění činností.

Stanovení limitů využití území je jedním ze základních úkolů územního plánování, ve smyslu § 2, odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu přílohy   č. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dělení limitů lze provádět několika způsoby. Podle charakteru lze limity využití území rozdělit do čtyř základních skupin:

7.3.1. Ochranná pásma stanovená obecně závaznými právními předpisy.

7.3.2. Ochranná pásma a chráněná území vyhlášená orgány státní správy.

7.3.3. Limity využití území, které vycházejí z charakteru řešeného území, přírodního

potenciálu a historického vývoje území.

7.3.4. Limity, které navrhuje zpracovatel ÚPD a které vycházejí z konkrétních

podmínek řešeného území. Jsou společným vyjádřením základních zásad uspořádání území a limitů jeho využití. Tyto se stávají v okamžiku schválení ÚPD závazným regulativem.

V následujícím textu se budeme zabývat především limity, které se vztahují k řešené problematice.   Nebudeme se zabývat limity stanovenými obecně závaznými právními předpisy, tj.zejména limity technické infrastruktury.

7. 1.  Ochranná pásma a chráněná území vyhlášená orgány státní správy

Chráněná krajinná oblast

Právní předpis	Zákon ČNR  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 25 – 27).

Objekt limitování	Chráněná krajinná oblast, jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Důvody limitování	Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, jehož hospodářské využívání musí být prováděno tak, aby byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti.

Vyjádření limitu	Na celém území CHKO je mimo jiné zakázáno:

- pořádat automobilové a motocyklové soutěže

- tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

- vjíždět a servávat s motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

- stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály

- měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.

Poznámky	K bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných oblastí se vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny odstupňované ochrany přírody;

Pro CHKO se navrhují a schvalují podle § 38 zákona, plány péče, které jsou podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Ministerstvo kultury České socialistické republiky svým výnosem č. j. 6927/1976 ze dne l. března 1976 zřídilo Chráněnou krajinnou oblast  L u ž i c k é  h o r y

Ve zřizovacím výnosu jsou obsaženy tyto důležité body:

§ 1 - Vymezení a poslání oblasti

§ 2 - Podmínky ochrany

§ 3 - Ochranné pásmo

§ 4 - Správa oblasti

§ 5 - Obecná ustanovení

§ 6 - Jiný způsob ochrany

§ 7 - Mapy

Vyhláška o zřízení a statut vycházely z tehdy platných právních předpisů, především ze zákona                    č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

Zóny odstupňované ochrany přírody

Právní předpis	Zákon ČNR  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 26, § 27).

Objekt limitování	Chráněná krajinná oblast.

Důvody limitování	Bližší určení způsobu ochrany přírody chráněných oblastí.

Vyjádření limitu	Územní vymezení zpravidla 4, nejméně však 3 zón odstupňované ochrany přírody a stanovení regulace činností a regulace stavební činnosti v jednotlivých zónách.

Poznámky	Zonace je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci pro stanovení regulativů prostorového a funkčního uspořádání území.

Vyhlášení	Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí ČR vyhláškou na základě zmocnění § 27 zákona.

Zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Lužické hory

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany přírody MŽP ČR, schválené dne 20.12.1995 v Praze, pod č.j. OOP/6651/95.

I. zóna

Vymezení zóny:

Zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami CHKO, hlavně přirozené   a málo pozměněné ekosystémy s ucelenou mírou samořídících funkcí a ekologickou stabilitou. Zařazují se sem zvlášť chráněná území a jejich ochranná pásma (§ 14, odst.1      a 2, písm.c - f zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a další přírodně bohaté zbytky lesních a nelesních ekosystémů (orchidejové louky), vybraná biocentra, zejména nadregionálního a regionálního významu.

Cíl ochrany:

Cílem je uchování a ochrana  samořídících funkcí a udržení přírodních hodnot, zvýšení druhové diverzity, docílení přirozené druhové skladby lesních porostů a nastolení takových přírodních procesů, aby mohlo být území ponecháno přirozenému vývoji. Toto území slouží jako  genofondová rezerva pro další vývojové procesy na území CHKO odkud se budou šířit stabilizující prvky přírodního prostředí na ostatní území CHKO.

Pro lesní ekosystémy byl zpracován návrh způsobů řízení vývoje lesních porostů, pro všechna MCHÚ plány péče, o ekosystémy  na ZPF se pečuje v rámci managementu     Správy CHKO LH.

Vyjádření limitu              Na území I. zóny odstupňované ochrany přírody je mimo jiné zakázáno:

- umisťovat a povolovat nové stavby

- povolovat a měnit využití území

- pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

- provádět terénní úpravy značného rozsahu, nevratně poškozovat půdní povrch či měnit vodní režim

II. zóna

Vymezení zóny:

Zahrnuje území s lesními ekosystémy s částečně pozměněnou druhovou skladbou a území se zemědělskými v minulosti extenzivně využívanými ekosystémy s místně uchovanými přírodními hodnotami, vhodné pro ekologickou optimalizaci hospodářského využívání s dobře vyvinutými prvky systému ekologické stability. Dále se do této zóny zahrnují i území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně jako  přechodná zóna, která  se v budoucnu má co nejdříve přibližovat  kvalitám I. zóny.

Cíl ochrany:

Cílem je uchování přírodních a kulturních hodnot a postupné přibližování přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou stabilitou s usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. Na lesní půdě je cílem řízení vývoje za pomocí jemnějších lesnických zásahů, při přijatelném zastoupení hospodářských dřevin dovést lesní ekosystémy ke stavu druhově, prostorově a věkově  příznivému s vysokou biodiverzitou a stabilitou. Výhledově převést některé cennější části  druhé zóny do zóny první.

Vyjádření limitu             Na území II. zóny odstupňované ochrany přírody je mimo jiné zakázáno:

- pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

- provádět terénní úpravy značného rozsahu, nevratně poškozovat půdní povrch či měnit vodní režim

## III. zóna

Vymezení zóny:

Zahrnuje značně přeměněné lesní ekosystémy a v minulosti intenzivně obhospodařované zemědělské ekosystémy, nyní většinou ruderalizované s nepravidelnou údržbou. Systém ekologické stability je neúplný. Kostru tvoří zejména remízky  a rozptýlená zeleň. Ve  III. zóně  je umístěna i pro CHKO LH typická rozptýlená zástavba  s dochovanou lidovou architekturou a hodnotným krajinným rázem.

Cíl ochrany:

Cílem je postupné zvyšování druhové  diverzity ekosystémů i rozšiřování  cenných biotopů, dále vytváření funkčního systému ekologické stability krajiny, zachování hodnotné lidové architektury a typického krajinného rázu.

Prostředky k dosažení cílového stavu

- péče o prvky  ÚSES, který je zapracován do LHP a  zpracovaných ÚPD

- při rozhodování o využití území  postupovat s ohledem na dochované přírodní poměry a krajinný ráz, limity pro výstavbu (zachování stávajícího charakteru výstavby)

- na ZPF podporovat ekologicky šetrné zemědělství (zejména v rámci programu “Péče o krajinu” MŽP ČR, dotačních titulů  SFŽP a MZe)

## IV. zóna

Vymezení zóny:

Zahrnuje urbanizované území s převážně městskou zástavbou a průmyslovými objekty, s rezervou pro další rozvoj. Jedná se o šest územních celků, jejichž přírodovědná hodnota         je výrazně potlačena civilizačními procesy, ekonomickým využitím a soustředěnou zástavbou nejen obytného typu, ale i objekty průmyslovými. Jedná se o intravilány obcí: Krásná Lípa, Chřibská s periferií silně ovlivněnou lidskou činností, Česká Kamenice, Kamenický Šenov s vnějším areálem závodu Lustry, Nový Bor s Arnultovicemi a území přilehlé, jež je pod vlivem urbanizačních procesů, Cvikov s periferní zónou. Do IV. zóny částečně zasahují biocentra ÚSES v podobě městské zeleně většího rozsahu a lesoparků (např. lesopark v Krásné Lípě).

Cíl ochrany:

Cílem je umožnit dostavbu a inženýrské vybavení nezbytné pro obnovu a stabilitu společenského života a hospodářství v sídlech, soustředit zde aktivity, které v ostatních zónách jsou nežádoucí a z pohledu rozvoje společnosti daného regionu potřebné. V rámci ÚSES zachování enkláv hodnotné městské zeleně a parků (Krásná Lípa, Cvikov).

Prostředky k dosažení cílového stavu

- podpora aktivit zlepšujících životní prostředí (např.: stavba kanalizační sítě, ČOV, alternativní zemědělství, programy revitalizace vodních toků a vodních ploch)

- v některých obcích  (např.: Chřibská) se nacházejí architektonicky velmi cenné objekty typické pro lužickou lidovou architekturu. Při výkonu státní správy je kladen důraz na jejich uchování a zachování typického rázu takových lokalit.

- začlenění ÚSES do územních plánů. Podpora péče o prvky ÚSES a mimo lesní zeleň (z prostředků managementu či programu “Péče o krajinu” MŽP ČR, SFŽP)   při spoluúčasti obcí.

Národní přírodní rezervace

Právní předpis	Zákon ČNR  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 28 – 32, § 79).

Objekt limitování	Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Důvody limitování	Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, jehož využívání je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.

Vyjádření limitu	Na celém území národních přírodních rezervací je mimo jiné zakázáno:

- provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kole mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody

- tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody

- povolovat a umisťovat stavby, těžit nerosty a humolity

- vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků

- vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu

- sbírat rostliny a odchytávat živočichy (s výjimkou výkonu práva myslivosti a rybářství, který je zde možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody)

- provádět terénní úpravy značného rozsahu, nevratně poškozovat půdní povrch či měnit vodní režim

- měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní rezervace.

Poznámky	Podle § 38 zákona schvaluje orgán ochrany přírody plán péče o toto chráněné území, který je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Podle § 37 zákona je zpravidla území do vzdálenosti 50 m od hranic chráněného území jeho ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy, změny kultur pozemků a ke způsobu hospodaření v lesích.

Národní přírodní rezervace na území CHKO lužické hory

Název NPR: 1. Jezevčí vrch

Rok vyhlášení: 1967

Vyhlášení: výnos MKI č. j. 13.902/67 - II/2 ze dne 18. 11. 1967

Rozloha: 79,16 ha

Lokalizace: Vrcholové partie Jezevčího vrchu mezi obcemi Mařenice a Heřmanice asi 5 km SZ od Jablonného v Podještědí, okr. Česká Lípa, k. ú. Mařenice a Heřmanice.

Důvod ochrany: Hlavním předmětem ochrany jsou zbytky přirozených bukojavorových jasenin na vrcholu s bohatým podrostem ohrožené měsíčnice vytrvalé jsou vzácnou ukázkou vrcholových formací suťových lesů v chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

národní Přírodní památka

Právní předpis	Zákon ČNR  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 35, § 79).

Objekt limitování	Přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním  ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takové, které vedle přírody formoval svou činností člověk.

Důvody limitování	Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, kdy veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů.

Vyjádření limitu	Změny či poškozování NPP či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno. Bližší ochranné podmínky stanoví příslušný orgán ochrany přírody při vyhlášení přírodní památky.

Poznámky	Podle § 38 zákona schvaluje orgán ochrany přírody plán péče o toto chráněné území, který je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Podle § 37 zákona je zpravidla do vzdálenosti do 50 m od hranic chráněného území jeho ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy, změny kultur pozemků a ke způsobu hospodaření v lesích.

Národní přírodní památky na území CHKO lužické hory

Název NPR: 2. zlatý vrch

Rok vyhlášení: 1964

Vyhlášení: usnesení rady ONV v Děčíně č. 31/64 ze dne 28. 2. 1964

Rozloha: 4,13 ha

Lokalizace: Vrchol Zlatého vrchu 1 km V od obce Líska v blízkosti silnice Česká Kamenice - Varnsdorf, okres Děčín, k. ú. Líska.

Důvod ochrany: Význačná geomorfologická lokalita evropského významu. Lomovou těžbou byla v 60. Letech XIX století na J a JV svazích Zlatého vrchu optimálně odkryta vnitřní stavba neovulkanického tělesa s vertikální sloupcovitou odlučností miocénního čediče.

Přírodní rezervace

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 33 – 34, § 77a, § 78).

Objekt limitování	Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Důvody limitování	Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, kdy veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů.

Vyjádření limitu	Na celém území národních přírodních rezervací je mimo jiné zakázáno:

- hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, anebo nevratně poškozovat půdní povrch

- povolovat a umisťovat nové stavby

- sbírat rostliny a odchytávat živočichy (s výjimkou výkonu práva myslivosti a rybářství, který může orgán ochrany přírody omezit, je-li v rozporu s podmínkami ochrany rezervace a s výjimkou sběru lesních plodů).

- měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace.

Poznámky	Podle § 38 zákona schvaluje orgán ochrany přírody plán péče o toto chráněné území, který je podkladem pro územně plánovací dokumentaci .

Podle § 37 zákona je zpravidla území do vzdálenosti do 50 m od hranic chráněného území jeho ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy, změny kultur pozemků a ke způsobu hospodaření v lesích.

Vyhlášení	Přírodní rezervaci zřizuje na území CHKO správa chráněné krajinné oblasti nařízením.

Přírodní rezervace na území CHKO lužické hory

| č. | Název PR | Lokalizace | Vyhlášeno | Rozloha | Důvod ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Studený vrch | Vrcholové partie Studence asi 5 km SV od České Kamenice a 4 km JZ od obce Chřibská , okres Děčín, k. ú. Líska | výnos SPÚ č. j. 8008/30 ze dne 7. 5. 1930, nové vyhlášení a rozšíření výnosem MŠK ČSR č. j. 36 317/65 - V/2 ze dne 16. 9. 1965 | 112,92ha | Mozaika lesních společenstev a volných sutí s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Reprezentuje přirozené lesní formace vrcholových partií neovulkanických vrchů Lužických hor. |
| 4 | Vápenka | J úbočí vrchu Vápenný při silnici z Krásné Lípy do Doubice asi 0,5 km od obce Doubice, okres Děčín, k. ú. Kyjov. | výnos MK ČSR č. j. 13.365/68 - II/2 ze dne 20.1. 1969. | 11,58 ha | Význačná geologická lokalita se zastoupením jurských sedimentů, které se v ČR vyskytují jen na několika lokalitách |
| 5 | Marschnerova louka | Louka poblíž osady Liščí Bělidlo asi 1 km S od obce Chřibská, okr. Děčín, k. ú. Dolní Chřibská. | vyhláška č.1/1995 Správy CHKO Lužické hory 9. 11. 1995 s účinností od 1. 1.1996 Bližší ochranné podmínky! | 1,43 ha | Podmáčená louka s výskytem ohrožených vlhkomilných rostlin. Nejvýznamnější je bohatá populace silně ohroženého kruštíku bahenního. |
| 6 | Klíč | JZ svah pod vrcholem Klíče leží asi 4 km SV od Nového Boru a 1,5 km JZ od obce Svor, okres Česká Lípa, k. ú. Svor, Arnultovice | výnos MKI č. j. 13 902/67 - II/2 ze dne 18. 11. 1967 | 9,00 ha | Jedna z nejvýznamnějších krajinných dominant S Čech. Předmětem ochrany je teplomilná tolitová doubrava na J, která patří k nejvýše položeným doubravám v ČR. Skalní stěna na Z je stanovištěm vzácných reliktních druhů rostlin. |
| 7 | Spravedlnost | Vrch Spravedlnost, JV od obce Doubice, v Ústeckém kraji, k.ú. Doubice a Dolní Chřibská | Vyhláška č.3/2004 Správy CHKO Lužické hory ze dne 9.4.2004 Bližší ochranné podmínky! | 11,16 ha | Zachovalé lesní porosty - suťové lesy a květnaté bučiny a výskyt silně ohrožené kapradinky skalní a dalších chráněných druhů rostlin a živočichů |

Bližší ochranné podmínky

5. PR Marschnerova louka

Vyjádření limitu: Na celém území rezervace mimo jiné nelze bez souhlasu SCHKO LH

- jezdit na jízdních kolech

- vstupovat do rezervace mimo cesty vyznačené Správou CHKO LH

- tábořit a rozdělávat ohně

- pořádat sportovní akce

7. PR Spravedlnost

Vyjádření limitu:  Na území přírodní památky je možné jen s předchozím souhlasem Správy   CHKO mimo jiné

- provádět terénní úpravy

- krmit a přikrmovat zvěř, umisťovat myslivecká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (krmelce, lizy)

- vstupovat mimo vyznačené turistické stezky

- vjíždět motorovými vozidly na území PR

- pořádat sportovní akce

- sbírat či odchytávat rostliny a živočichy (kromě výkonu práva myslivosti a sběru lesních plodů)

Součástí zřizovacího výnosu pro rezervace vyhlášené podle zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody (před platností zákona č.114/92 Sb) je omezení vstupu do rezervací jen po značených cestách či veřejných komunikacích. Toto ustanovení však není ve zřizovacím výnosu  uvedeno doslovně jako „bližší ochranná podmínka“ (ve smyslu § 33 zákona č. 114/92 Sb.).

Přírodní památka

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 36, § 77a, § 78).

Objekt limitování	Přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takové, které vedle přírody formoval svou činností člověk.

Důvody limitování	Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, kdy veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů.

Vyjádření limitu	Bližší ochranné podmínky stanoví příslušný orgán ochrany přírody při vyhlášení přírodní památky. Obecně nelze ničit a poškozovat součásti přírody v chráněném území.

Poznámky	Podle § 38 zákona schvaluje orgán ochrany přírody plán péče o toto chráněné území, který je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Podle § 37 zákona je zpravidla do vzdálenosti do 50 m od hranic chráněného území jeho ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy, změny kultur pozemků a ke způsobu hospodaření v lesích.

Vyhlášení 	Přírodní památku vyhlašuje na území CHKO Správa CHKO nařízením.

Přírodní památky na území CHKO lužické hory

| č. | Název PP | Lokalizace | Vyhlášeno | Rozloha | Důvod ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kytlice | Louky po obou stranách silnice z Kytlice do Polevska na J okraji Kytlice, asi 4,5 km S od Nového Boru, okres Děčín, k. ú. Falknov | výnos MK ČSR čj. 7832/75 ze dne 29. 4. 1975 | 1,09 ha | Předmětem ochrany je populace šafránu jarního, který byl před rokem 1920 pravděpodobně vysazen. Populace se spontánně rozšířila na cca 300ks |
| 9 | Bílé kameny | JZ úpatí vrchu Vysoká asi 1 km S od obce Jítrava, při hl. silnici Liberec - Děčín, okres Liberec, k. ú. Jítrava | usnesení rady ONV v Liberci č. 52/64 ze dne 2. 3. 1964 | 0,58 ha | Izolované, morfologicky unikátní skály z křídových pískovců. |
| 10 | Ledová jeskyně Naděje | S svah Suchého vrchu 1,5 km SZ od osady Naděje, asi 5 km S od Cvikova, okres Česká Lípa, k. ú. Naděje | Usnesení rady ONV Česká Lípa čj. 83/66 ze dne 4. 8. 1966. | 0,33 ha | Puklinová jeskyně v suťovém poli s ledovou výzdobou vzniklou díky hromadění chladného vzduchu |
| 11 | Pustý zámek | J svah Pustého zámku v údolí říčky Kamenice, asi 2 km V od České Kamenice, okr. Česká Lípa, k. ú. Dolní Prysk. | výnos MŠK ČR č.17503/55 - A/6 ze dne 4. 7. 1956 | 1,08 ha | Význačná geomorfologická lokalita – ukázka sloupcovité odlučnosti znělce |
| 12 | Líska | V svah Černé hory asi 1,5 km Z od Křížového buku a 2,5 km SV od obce Líska, okres Děčín, k. ú. Líska | výměr MŠANO ČR č. j. 144163/29 ze dne 10. 1. 1930 a výnos SPÚ ČR č. j. 8 008/30 ze dne 7. 5. 1930 | 5 ha | Význačná botanická lokalita. Předmětem ochrany je javorová bučina se souvislým podrostem ohrožené měsíčnice vytrvalé. |
| 13 | Louka u Brodských | Louka v intravilánu obce Chřibská, okres Děčín, k.ú. Dolní Chřibská | vyhláška Správy CHKO Lužické hory č.1/ 1997, ze dne 15.12. 1997 Bližší ochranné podmínky! | 0,68 ha | Podmáčená louka – významná lokalita ohrožených druhů vlhkomilných rostlin. Nejvýznamnější je výskyt bohaté populace ohroženého prstnatce májového. |
| 14 | Brazilka | Louka na okraji lesa u cesty z Dolní Světlé na Luž, okres Česká Lípa, k.ú. Horní Světlá | Vyhláška č.1/2002 SCHKO Lužické hory, ze dne 27.6. 2002 Bližší ochranné podmínky! | 8,89 ha | Mozaika vlhkých a zrašelinělých luk a vřesovišť s vzácnými společenstvy. Výskyt silně ohrožené rostliny všivce mokřadního a dalších chráněných druhů rostlin a živočichů |
| 15 | Noldenteich | Ryníček poblíž silnice z Horního Prysku do Lísky, v Ústeckém kraji v k. ú. Kunratice u České Kamenice (obec Kunratice) | Vyhláška č.1/2004 SCHKO LH ze dne 1.3.2004 Bližší ochranné podmínky! | 1,6 ha | Ochrana rybníčku s přirozenými břehovými porosty a výskytem řady cenných rostlinných společenstev. Nejbohatší lokalita zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté |
| 16 | Rašeliniště Mařeničky | v okrese Česká Lípa v katastrálním území Mařeničky (obec Mařenice) | Vyhláška č.2/2004 SCHKO LH ze dne 1.3. 2004 Bližší ochranné podmínky! | 5,83 ha | ochrana rašelinné březiny a rašeliniště jedinečných v oblasti LH s výskytem řady chráněných rostlin |

Bližší ochranné podmínky

13. PP Louka u Brodských
Vyjádření limitu:  Na území přírodní památky je nutný souhlas Správy CHKO LH mimo jiné k těmto činnostem:

- pohybovat se na území PP mimo povalovou cestu, zejména ve vegetačním období

14. PP Brazilka
Vyjádření limitu:  Na území přírodní památky je možné jen s předchozím souhlasem Správy CHKO mimo jiné:

- provádět změny druhů pozemků a změny ve využití území včetně změn současné skladby a plochy druhů pozemků,

- provádět terénní úpravy a geologické práce spojené se zásahem do území,

- zavádět intenzivní chovy zvěře a umisťovat myslivecká zařízení,

- sbírat či odchytávat rostliny a živočichy  s výjimkou sběru lesních plodů

- pohybovat se mimo cesty, zejména ve vegetačním období

15. PP Noldenteich
Vyjádření limitu:  Na území přírodní památky je možné jen s předchozím souhlasem Správy CHKO mimo jiné:

- sportovní rybolov

- provádět terénní úpravy

- krmit a přikrmovat zvěř, umisťovat myslivecká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (krmelce, lizy)

- vjíždět motorovými vozidly na území PP

- pořádat sportovní akce

- sbírat či odchytávat rostliny a živočichy (kromě výkonu práva myslivosti a sběru lesních plodů)

16. PP Rašeliniště Mařeničky

Vyjádření limitu:  Na území přírodní památky je možné jen s předchozím souhlasem Správy   CHKO mimo jiné

- provádět změny druhů pozemků a změny ve využití území včetně změn současné skladby a plochy druhů pozemků,

- provádět terénní úpravy a geologické práce spojené se zásahem do území,

- zavádět intenzivní chovy zvěře a umisťovat myslivecká zařízení,

- sbírat či odchytávat rostliny a živočichy  s výjimkou sběru lesních plodů,

- pohybovat se mimo cesty, zejména ve vegetačním období

Památné stromy

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 46, § 76, § 78).

Objekt limitování	Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.

Důvody limitování	Ochrana před ohrožením.

Vyjádření limitu	Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je nutno provádět se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

Vyhlášení	Památné stromy a jejich ochranná pásma vyhlašuje rozhodnutím na území CHKO správa oblasti.

Památné stromy na území CHKO lužické  hory

| Název památného stromu | ## Výška (m) | ### Obvod (cm) |
| --- | --- | --- |
| lípa na Sedle (Chřibská) | 25 | 483 |
| Lípa v Trávníku | 23 | 493 |
| tis v Krompachu 1 | 7 | 460 |
| tis v Krompachu 2 | 6 | 234 |
| tis v Krompachu 3 | 8 | 299 |
| borovice v Mařenicích | 15 | 205 |
| Schabestielova lípa (Krásné Pole) | 14 | 505 |
| lípa v Drnovci | 18 | 444 |
| skupina sedmi stromů pod hřbitovem v Chřibské | 19 - 21 | 298 - 425 |
| lípa u kapličky (Kamenický Šenov) | 19 | 452 |
| dub u Svobodů (Kytlice) | 19 | 424 |
| buky na Zeleném vršku (Česká Kamenice) | 21 | 376 - 450 |

Evropsky významná lokalita

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 45a, odst. 1, 2,; § 45b, § 45c, d).

Objekt limitování	Lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají

- k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany

- k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti

Důvody limitování	Ochrana přírodních stanovišť a druhů v zájmu Evropských společenství.

Vyjádření limitu	V rámci předběžné ochrany, která se týká lokalit v národním seznamu a sporných lokalit je zakázáno jejich poškozování.

Po vyhlášení za zvláště chráněná území tyto lokality požívají ochrany jako zvláště chráněné území v příslušné kategorii – kategorie ochrany je stanovena v národním seznamu EVL. Jejich zvláštní ochrana může být také dohodnuta v rámci smluvní ochrany.

EVL nacházející se na území CHKO jsou již součástí zvláště chráněného území (CHKO)

Poznámky	Zařazením lokality do seznamu počíná předběžná ochrana těchto území, která končí jejich vyhlášením za zvláště chráněná území či nabytím účinnosti smluvní ochrany. Lokality pak požívají zvláštní ochrany, stanovené zákonem, zřizujícím právním předpisem nebo smlouvou.

Vyhlášení	Lokality stanoví vláda nařízením.

Evropsky významné lokality na území CHKO lužické hory

Vymezeny Nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., kterým byl stanoven národní seznam evropsky významných lokalit. (Nařízení vlády podle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb)

| Kód lokality | Název lokality | Biogeografická oblast | Kraj | Rozloha (ha) | Kategorie ochrany | Hlavní předmět ochrany -Typy přírodních stanovišť/ druhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ0420520 | Lužickohorské bučiny | kontinentální | LB UL | 626,52 | CHKO | 8220; 9110; 9130; 9180* |
| CZ0423507 | Horní Kamenice | kontinentální | LB UL | 185,63 | CHKO | losos atlantský, vydra říční |
| CZ0510508 | Klíč | kontinentální | LB | 322,83 | CHKO | 4030; 6510; 8150; 8220; 9110 |
| CZ0510509 | Jezevčí vrch | kontinentální | LB | 96,00 | CHKO | 9130; 9180* |
| CZ0513249 | Prácheň - Zicht | kontinentální | LB | 2,08 | CHKO | čolek velký |
| CZ0513509 | Svitávka | kontinentální | LB | 8,64 | CHKO, PP | mihule potoční |
| CZ0514041 | Suchý vrch - Naděje | kontinentální | LB | 187,75 | CHKO | 4030; 8220; 8310; 9110; 9130/ netopýr velkouchý, netopýr černý |
| CZ0420507 | Údolí Chřibské Kamenice | kontinentální | UL | 338,25 | CHKO | 3150; 7140; 8220; 8310; 9110; 9130; 91E0* |
| CZ0423652 | Chřibská - kostel | kontinentální | UL | 0,06 | CHKO | netopýr velký |
| CZ0424031 | České Švýcarsko | kontinentální | UL | Zasahuje pouze částí na území CHKO | CHKO |  |

LB = Liberecký kraj; UL = Ústecký kraj

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

4030 Evropská suchá vřesoviště

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště

8150  Středoevropské silikátové sutě

8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310  Jeskyně přístupné veřejnosti

9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským

9180  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Ptačí oblast

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 45e, odst. 1, 2, 3).

Objekt limitování	Území nejvhodnější z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území ČR a stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanovila vláda nařízením

Důvody limitování	Ochrana ptačích druhů v zájmu Evropských společenství.

Vyjádření limitu	Požadavky ptačích druhů na ochranu. Nařízením jsou stanoveny činnosti, ke kterým je třeba souhlasu orgánů ochrany přírody.

Vyhlášení	Oblasti vymezuje vláda nařízením.

Na území CHKO Lužické hory zasahuje

Ptačí oblast Labské pískovce

vymezena Nařízením vlády č. 683 ze dne 31.12.2004, kterým se zřizuje ptačí oblast Labské pískovce

Předmět ochrany: Populace sokola stěhovavého, chřástala polního, výra velkého, datla černého a jejich biotopy

Nařízení vymezuje činnosti, ke kterým je třeba souhlasu správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, jako orgánu ochrany přírody. Mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce je třeba předchozího souhlasu mimo jiné k těmto činnostem:

- měnit druh pozemků a způsoby jejich využití

- organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy

- vytyčovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy

Vodárenské toky, vodohospodářsky významné toky

Právní předpis	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Objekt limitování	Kvalita vody v tocích před činnostmi/potenciálními zdroji znečištění  spojenými zejména s urbanizačním procesem.

Důvody limitování	Ochrana vodních toků určených k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou.

Vyjádření limitu	Stanovení podmínek a omezení činností z hlediska funkčního využití území s ohledem na kvalitu vody a hygienické zabezpečení. Přípustná míra znečištění je určena mezními hodnotami stanovenými normativními předpisy, které mohou být zpřísněny na základě lokálních podmínek.

Vyhlášení	Vyhláška MLVH. Vodoprávní úřad může podmínky ochrany zpřísnit.

Vodohospodářsky významné toky na území CHKO Lužické hory

| Název toku (povodí) | Číslo hydrologického pořadí |
| --- | --- |
| Chřibská Kamenice | 1-14-05-014 |
| Kamenice | 1-14-05-01 |
| Svitávka | 1-14-03-38 |
| Šenovský potok | 1-14-05-005 |
| Šporka | 1-14-03-055 |

Ochranná pásma vodních zdrojů

Právní předpis	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (§ 30, §31, §32, §33).

Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (§1, §3, §4; příloha k vyhlášce).

Objekt limitování	Území v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Důvody limitování	Ochrana jakosti, vydatnosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních či povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou.

Vyjádření limitu	Stanovení činností, které nelze v ochranném pásmu provozovat z důvodu ohrožení vydatnosti či nezávadnosti zdroje. Ochranné pásmo se dělí na OP I. a II. stupně.

Vyhlášení	Ochranné pásmo stanoví vodoprávní úřad.

| Poř. číslo | Vodní nádrž | Vodní tok |
| --- | --- | --- |
| 27. | Chřibská | Chřibská Kamenice |

7.2. Limity využití území, které vycházejí z charakteru řešeného území,               přírodního potenciálu a historického vývoje území

Krajinný ráz

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění  pozdějších předpisů (§ 12).

Objekt limitování	Krajinný ráz, kterým je zejména estetická, přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.

Důvody limitování	Ochrana krajinného rázu v daném území nebo oblasti před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Vyjádření limitu	Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny, který je nezbytný k umisťování a povolování staveb jakož i k dalším činnostem, které by mohly snížit či změnit krajinný ráz. Ochrana krajinného rázu se uplatňuje zejména  mimo zastavěná území obcí se zvláštním zřetelem na území zvýšené krajinářské hodnoty.

Poznámky	K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými a estetickými přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle zákona, může orgán ochrany přírody (krajský úřad) zřídit obecně závazným právním předpisem (nařízením) přírodní park a stanovit omezení využití území s ohledem na zachování hodnot území.

Institut ochrany krajinného rázu je uplatňován při umisťování a povolování staveb Správou chráněné krajinné oblast, která je dotčeným orgánem ochrany přírody na území CHKO.

Související:

- Rámcové diferencování činností a regulace stavební činností i s ohledem na krajinný ráz je provedeno zonací odstupňované ochrany přírody.

- Podrobným zhodnocením a významnými charakteristikami krajinného rázu se zabývá  Plán péče CHKO, který je současně dokumentem pro praktické uplatňování krajinného rázu při umisťování a povolování staveb.

Územní systém ekologické stability

Právní předpis	Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 3, § 4, , § 77, § 77a, § 78, § 79).

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992.

Objekt limitování	Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Důvody limitování	Ochrana krajinné struktury, zajišťující uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny              a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Vyjádření limitu	Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Vymezení systému ekologické stability provádí orgány ochrany přírody ve spolupráci s orgány územního plánování, orgány ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávními orgány a státní správy lesního hospodářství.

Na území CHKO vymezují a hodnotí místní a regionální ÚSES správa chráněné krajinné oblasti. Nadregionální ÚSES vymezuje a hodnotí MŽP.

Poznámka	Ochrana systému ekologické stability je veřejným zájmem.

Vyhlášení	Vymezený ÚSES je podkladem pro zpracování územních plánů. Závazným limitem se vymezený USES stává po schválení územně plánovací dokumentace. Vymezený systém a možné činnosti jsou součástí závazné části územního plánu, tzv. regulativy funkčního                              a prostorového uspořádání území.

Chráněná Oblast přirozené akumulace vod

Právní předpis	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (§ 28).

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů (§3, §4).

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů.

Objekt limitování	Činnosti spojené s urbanizačními procesy, zmenšování rozsahu lesních porostů, odvodňování lesních a zemědělských pozemků, těžba nerostů a pozemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod.

Důvody limitování	ochrana kvality povrchových a podzemních vod v oblastech přirozené akumulace vod.

Vyjádření limitu	Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod.

Vyhlášení	Nařízením vlády.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída

Území CHKO Lužické hory je součástí CHOPAV Severočeská křída, která byla vyhlášena nařízením vlády č 85/1991 Sb, dne 24.6.1981.

Na území se zakazuje:

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,

b) odvodňovat lesní pozemky,

c) odvodňovat zemědělské pozemky,

d) těžit rašelinu,

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k      odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,

g) ukládat radioaktivní odpady.

A také zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha

provádět činnosti (vyjmenované v § 2 nařízení), které by zásadně měnily vodní režim.

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Právní předpis	Zákon č. 289 /1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 13, § 14).

Objekt limitování	Pozemky určené k plnění funkce lesa (§ 3).

Důvody limitování	Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Vyjádření limitu	Využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům je zakázáno. Výjimku ze zákazu může povolit orgán státní správy lesů.

Poznámky	Zpracovatelé a pořizovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa, navrhnout a zdůvodnit taková opatření, která jsou z hlediska zachování lesa nejvhodnější (podrobněji § 13 zákona).

Pozemky určené k plnění funkce lesa na území CHKO Lužické hory

V maloplošných chráněných oblastech, I. Zóně vymezené zonace a biocentrech začleněných do lesních hospodářských plánů a územních plánů vyplívají limity využití území z platných právních předpisů. Na lesním půdním fondu v lesní oblasti vyplívají limity z platných právních předpisů posílených vymezením zonace CHKO LH, jejím začleněním do LHP a ÚP. Limity pro využívání LPF a ZPF ve smíšené oblasti vyplívají z platných právních předpisů. Tyto limity CHKO LH posiluje při projednávání ÚP konkrétním vymezením ploch a definováním žádoucích a nevhodných způsobů využití. Po schválení ÚP se tato regulativa stanou platným limitem zahrnutým v závazné části ÚP

Jednotlivé zóny odstupňované ochrany přírody jsou na LPF charakterizovány následovně:

| I. zóna | 1576 ha | 9% |
| --- | --- | --- |
| II. zóna | 14460 ha | 83% |
| III. zóna | 1383 ha | 7,85% |
| IV. zóna | 27 ha | 0,15% |
| celkem | 17446 ha | 100% |

I. zóna

Zahrnuje zejména přirozené a málo pozměněné lesní ekosystémy s vysokou mírou ekologické stability a ucelenou mírou samořídících funkcí. Jsou zde zařazena zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a další přírodně bohaté zbytky lesních a nelesních ekosystémů, vybraná biocentra ÚSES, zejména regionálního a nadregionálního významu.

Cílem je uchování  ochrana a udržení samořídících funkcí, zvýšení druhové diverzity, docílení přirozené druhové skladby lesních porostů a docílení takových přírodních procesů, aby mohlo být území ponecháno samostatnému vývoji.

II.zóna.

Zahrnuje lesní ekosystémy s částečně pozměněnou druhovou skladbou s dobře vyvinutými prvky ekologické stability.

Cílem péče je pomocí jemnějších lesnických zásahů, při přijatelném zastoupení hospodářských dřevin dovést lesní ekosystémy ke stavu druhově, prostorově a věkově příznivému s vysokou biodiverzitou a stabilitou.

III. zóna

Zahrnuje značně pozměněné lesní ekosystémy zejména v blízkosti lidských sídel a rozptýlenou zeleň v krajině s neúplnými prvky ekologické stability.

Cílem je postupné zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů, zejména vytvářením funkčního systému ekologické stability krajiny.

IV. zóna

Do IV. Zóny zasahují částečně biocentra ÚSES v podobě městské zeleně většího rozsahu a lesoparků.

Cílem je v rámci ÚSES zachování enkláv hodnotné příměstské zeleně a parků

7. 3. Limity, které vyplývají ze schválené  Územně plánovací dokumentace

Zpracovatel územně plánovací dokumentace navrhuje limity, které vycházejí z konkrétních         podmínek řešeného území. Jsou společným vyjádřením základních zásad uspořádání území           a limitů jeho využití. Tyto se stávají v okamžiku schválení ÚPD závazným regulativem. Jedná se o tzv. regulativy funkčního a prostorového uspořádání území a jsou vyhlašovány závazným předpisem (obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce, obecně závaznou vyhláškou kraje o závazné části  územního plánu kraje).

Použité podklady:

- Ústav územního rozvoje Brno: Limity využití území. Poslední aktualizace 2005.

- Plán péče CHKO Lužické hory, Správa CHKO LH

- Platná legislativa.

- Koncept územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. SAUL s. r. o. Únor 2003.

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje. Hromek J., Lesprojekt – lesnické               a parkové úpravy. Schválena usnesením zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. srpna 2004.